ZX-DP8L使用说明

1.特性：

- 系统支持多分区独立显示，可以保存5个独立分区显示数据

- 支持单色双色，数据极性反转

- 通信同时支持RS485和RF无线通信，通信波特率：38400-8-n-1

- 支持屏幕规格双色8行20字，单色16行20字

- 支持在显示内容中插入控制命令，控制显示模式

进入控制系统设置状态：

关闭屏电源，单色显示板按住K3键，双色显示板按住K2键不放，显示屏上电，LED控制卡进入设置状态，显示屏显示ADDR:xxx

- 设置地址

在显示ADDR:xxx这个时候可以按K1或者K3键对屏地址进行设置，设置范围1-250

2.设置OE

继续按K2键，屏上显示OE: x

按K1或者K3键对OE电平进行，OE电平是显示板的使能电平，设置1为高电平，

设置0低电平，请根据显示板电平设置

3. 设置显示数据极性

继续按K2键，屏上显示DS: x

按K1或者K3键对数据极性进行，设置1为高电平点亮，设置0低电平点亮，请根据显示板

电平设置

4. 显示屏颜色bit数设置

按K2键，屏上显示COL: x

按K1或者K3键键对显示屏颜色设置，设置1为单色，设置2为双色显示板，根据显示板设置

5. 显示屏长度设置

按K2键，屏上显示LEN: x

按K1或者K3键对显示屏长度设置，长度是以16x16点阵为单位

6. 显示屏高度设置

按K2键，屏上显示HD: x

按K1或者K3键对屏高度设置，高度是以16x16点阵为单位，范围单色16行，双色8行

7. 显示屏无线通道设置

按K2键，屏上显示CH: x

这个时候可以按K1或者K3键对无线信道进行设置，设置范围1-8

8.测试无线输出

继续按K2键，屏上显示RF test？

按K1或者K3键对无线信道进行测试，这时控制系统会向外发送大量的测试数据包

9.参数保存

在屏上显示RF test？继续按K2键，参数自动保存，所有参数在屏控制系统重新	上电后

生效

2. 显示参数控制

本控制板的特点是在显示数据包插入控制命令，这样用户可以灵活控制显示模式

显示控制参数是通过在显示数据里面插入控制字符来实现，控制字符插入是以“^“字符开始，”^”字符结束,在这两个字符中间的为参数控制，参数控制具有命令和参数，命令和参数用”:”字符分隔，参数与参数之间用空格分隔，格式与说明如下：

^xy:100 98^

控制后面的显示数据的显示坐标

第一参数是x坐标100

第二个是y坐标98

如果没有这个参数发送下来，默认是分区的0 0坐标

^col:1^

控制后面显示数据的颜色，1=红色，2=绿色，3=橙色

如果没有这个参数发送下来，默认是红色

^fnt:16^

控制后面显示字体大小，16，24，32点阵

如果没有这个参数发送下来，默认是16点阵

^ref:1^

控制屏幕刷新

参数1： 当参数为1的时候显示数据是立即刷新的

参数为0时只把显示数据写到显存，不显示

^speed:100^

控制显示数据的显示速度

参数1：显示速度（单位10ms毫秒)

^ss:0 0 128 32 12^

区域闪烁命令

参数1: 起始X坐标

参数2：起始Y坐标

参数3: 闪烁区域宽度

参数4：闪烁区域高度

参数5：闪烁次数

^line:0 0 32 64 3^

画线指令

参数1: 起始X坐标

参数2：起始Y坐标

参数3: 结束 X坐标

参数4：结束 Y 坐标

参数5：线的颜色 1=红色，2=绿色，3=橙色

^rect:0 0 32 64 3^

画矩形指令

参数1: 起始X坐标

参数2：起始Y坐标

参数3: 矩形宽度

参数4：矩形高度

参数5：线的颜色 1=红色，2=绿色，3=橙色

^loop:1^

循环显示控制

参数1：循环显示控制使能,如果等于1表示循环显示的时候清屏，

^dly:100^

显示保持控制

参数1：显示保持时间，范围1-1000，单位秒

^year:^

插入显示年

^month:^

插入显示月

^day:^

插入显示日

^week:^

插入显示星期

^hour:^

插入显示小时

^min:^

插入显示分钟

^sec:^

插入显示秒